👉 Isso é falha na placa de rede (NIC) usando o driver e1000e (Intel).

💥 O que isso significa na prática

- A interface de rede trava

- O kernel tenta recuperar

- Em carga alta → host perde comunicação ou trava

- Parece que o Proxmox “cai”, mas na real é a rede morrendo

🎯 EXATAMENTE o seu sintoma

Você disse:

roda processo pesado → perde host

✔️ Bate 100% com esse erro:

- carga alta → tráfego / interrupções → NIC trava

- cluster perde quorum ou acesso → “host caiu”

🔥 Causas mais comuns

- Bug no driver e1000e (MUITO comum)

- Placa onboard Intel problemática

- Energia/PCI instável

- Offloading da placa bugado

- Kernel do Proxmox com incompatibilidade

🛠️ COMO RESOLVER (ordem do mais certeiro)

✅ 1. Desativar offloading (resolve MUITOS casos)

Roda isso no host:

ethtool -K eno1 tso off gso off gro off

(Substitua eno1 pela sua interface)

👉 Depois testa carga novamente.

✅ 2. Tornar permanente

Editar:

nano /etc/network/interfaces

Adicionar na interface:

post-up ethtool -K eno1 tso off gso off gro off

✅ 3. Atualizar kernel do Proxmox

apt update && apt full-upgrade -y

Reinicia depois.

✅ 4. Workaround mais agressivo (muito eficaz)

Adicionar parâmetro no kernel:

Editar:

nano /etc/default/grub

Adicionar em GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:

pcie_aspm=off intel_idle.max_cstate=1

Depois:

update-grub
reboot